通信协议

版本:V3.0_20210423

#### 目录

一.终端发送指令	3

- 链路保持		3

- 位置数据上报	3

- 盲点补传数据	4

- 报警数据上报	4

二.平台发送指令	5

- 、通用协议	5

  - 获取天气	5

  - 数据上传间隔设置	5

  - 监听	5

  - SOS 号码设置	6

  - 语言	6

  - 时区	6

  - 短信报警接收号码	6

  - SOS 短信报警开关	7

  - 低电短信报警开关	7

  - 取下手环报警开关	7

  - 版本查询	8

  - 立即定位指令	8

  - 关机指令	8

  - 重启	8

  - 上课禁用时间段设置(新)	9

  - 计步时间段设置	9

  - 翻转检测时间段设置	9

  - 找手表指令	10

  - 闹钟设置指令	10

  - 课程表	10

  - 电话本	11

22.微聊（老版）	12

- 短语显示设置指令	13

- 恢复出厂设置	13

- 小红花个数设置指令	14

- 远程拍照	14

- 碰碰交好友（单个好友）	14

- 解除碰碰交友	15

- 情景模式	15

30.体温（BT=2，新版）	15

31.功能控制开关设置	16

- 、老人特殊功能协议	17

  - 心率协议	17

  - 血压心率上传(同时测量血压和心率)	17

  - 跌倒报警灵敏度设置功能设置（功能配置项：LS=3+6）	18

  - 跌倒报警协议	18

- 、3G/4G 特殊协议	18

  - 3G 或者 4G_非 CDMA 上报指令	18

  - 4G_CDMA 上报指令	19

  - 3G 或 4G_非 CDMA 上报指令	19

  - 4G_CDMA 报警上报	19

三.	附录	20

附录一: 位置数据说明	20

附录二: 4g_CDMA 位置数据说明	22

该协议中所有数据都按照[厂商*设备 ID*内容长度*内容]格式,其中厂商标识固定为两个字节,内容长度固定为四个字节的 ASSII 码,高位在前地位在后,例如 00A2 表示长度为 162。

# 一.终端发送指令

## 链路保持

终端发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*LK,步数,翻滚次数,电量百分数] 实例:[3G*8800000015*000D*LK,50,100,100]

平台回复:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*LK]

实例:[3G*8800000015*0002*LK]

说明:该指令间隔发送,若终端未收到回复数据,则重新建立连接.

## 位置数据上报

终端发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*UD,位置数据(见附录一)] 实例:

[3G*2016001000*00BC*UD,120118,070625,A,22.570720,N,113.8620167,E,0.00,188.6,0.0, 9,100,51,14188,0,00000010,6,255,460,0,9360,5081,156,9360,4081,129,9360,4151,128,

9360,5082,127,9360,4723,122,9360,4082,120,5,buyaoxialian,a0:c5:f2:b0:7.4:d0,-34,3gtc-5 g,92:76:9f:48:4f:20,-48,726,38:37:8b:7:cf:99,-54,3gtc,d0:ae:ec:96:10:54,-63,ceshi,d0:ae:ec:96:10: 55,-64,22.4]

说明：

数据内容:

UD,命令号180916,日期

025723,时间

A,gps 定位有效22.570733,纬度

N,纬度表示113.8626083,经度

E,经度表示0.00,速度

249.5,方向

0.0,海拔

6,卫星个数

100,gsm 信号强度

60,电量

0,计步数

0,翻转次数

00000010,终端状态，数据为 16 进制，解析成二进制为 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001

0000

前面 4 个字节表示状态，后面 4 个字节表示报警，数据中第 4 位为 1，对照文档最后的数据解析，表示手表静止状态。详细可参看文档最后部分。

7,基站个数

255,460,1,9529,21809,158,9529,63555,133,9529,63554,129,9529,21405,126,9529,2124

2,124,9529,21151,120,9529,63556,119,基站信息

5,WiFi 个数

buyaoxialian,a0:c5:f2:b0:7.4:d0,-34,3gtc-5g,92:76:9f:48:4f:20,-48,726,38:37:8b:7:cf:99,-54,3gtc,d 0:ae:ec:96:10:54,-63,ceshi,d0:ae:ec:96:10:55,-64,wifi 信息

22.4，定位精度，单位为米

平台不需要回复

说明:终端按照设定间隔上报位置和状态信息,不需要平台回复.

## 盲点补传数据

终端发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*UD2,位置数据(见附录一)] 实例:

[3G*2016001000*00BD*UD2,120118,070625,A,22.570720,N,113.8620167,E,0.00,188.6,0. 0,9,100,51,14188,0,00000010,6,255,460,0,9360,5081,156,9360,4081,129,9360,4151,1

28,9360,5082,127,9360,4723,122,9360,4082,120,5,buyaoxialian,a0:c5:f2:b0:7.4:d0,-34,3gt c-5g,92:76:9f:48:4f:20,-48,726,38:37:8b:7:cf:99,-54,3gtc,d0:ae:ec:96:10:54,-63,ceshi,d0:ae:ec:96: 10:55,-64,22.4]

平台回复:

无

说明:补传未登陆平台时产生的定位数据.

## 报警数据上报

终端发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*AL,位置数据(见附录一)] 实例:

[3G*2016001000*00BC*AL,120118,070625,A,22.570720,N,113.8620167,E,0.00,188.6,0.0, 9,100,51,14188,0,00010010,6,255,460,0,9360,5081,156,9360,4081,129,9360,4151,128,

9360,5082,127,9360,4723,122,9360,4082,120,5,buyaoxialian,a0:c5:f2:b0:7.4:d0,-34,3gtc-5 g,92:76:9f:48:4f:20,-48,726,38:37:8b:7:cf:99,-54,3gtc,d0:ae:ec:96:10:54,-63,ceshi,d0:ae:ec:96:10: 55,-64,22.4]

平台回复:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*AL]

实 例 : [3G*8800000015*0002*AL]

说明:终端产生警情后发送报警信息到平台,若终端没有收到回复,则再次上报一次。

# 二.平台发送指令

## 、通用协议

### 获取天气

终端发送：[3G*YYYYYYYYYY*LEN*WT,位置数据(见附录一)] 实例：

[3G*9403043989*009F*WT,260916,020049,V,22.683546,N,113.9907380,E,0.00,0.0,0.0,0, 100,77,0,0,00000000,5,0,460,0,9346,4711,167,9346,4712,126,9360,4151,125,9346,47

13,122,9360,4081,119]

平台回复：

[3G*9403043989*009F*WT,年-月-日,时:分:秒,天气描述,天气编号,当前温度,最低温,最高温,    城市名]

[3G*9403043989*009F*WT,2016-09-26,11:00:00,b6e0d4c6,2,-5,-12,22,6df15733]

注：天气描述用 GB2312 编码，城市名使用 Unicode 编码天气编号：0——晴	1——阴	2——雨	3——雪

### 数据上传间隔设置

平台发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*UPLOAD,时间间隔]

实例:[3G*8800000015*0009*UPLOAD,600]

终端回复:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*UPLOAD]

实例:[3G*8800000015*0006*UPLOAD]

说明:设置终端定时上报的时间间隔.此上传间隔针对手表出于震动状态时，手表静止时不传   位置数据。单位秒.

### 监听

平 台 发 送 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*MONITOR,电话号码]

实例:[3G*8800000015*0007*MONITOR,13600000000]

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*MONITOR]

实例:[3G*8800000015*0007*MONITOR]

说明:终端自动回拨电话.

### SOS 号码设置

平台发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*SOS,电话号码,电话号码,电话号码]

实例:[3G*8800000015*0027*SOS,00000000000,00000000000,00000000000]

终端回复:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*SOS3]

实例:[3G*8800000015*0003*SOS]

说明:依次设置 3 个 SOS 号码。设置 SOS 号码后,触发sos 警情时，终端向设置的几个号码拨打电话，一直没有接听，则循环拨打两轮，接听后则不再继续拨打电话，同时发送报警短信   给 3 个 sos 号码.

### 语言

#### [3G*YYYYYYYYYY*LEN*LANG,语言]

实例:[SG*8800000015*0006*LANG,1]

终 端 回 复 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*LANG]

实例:[SG*8800000015*0004*LANG]

### 时区

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*ZONE,时区]

实例:[SG*8800000015*0006*ZONE,8]

终 端 回 复 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*ZONE]

实例:[SG*8800000015*0004*ZONE]

### 短信报警接收号码

平 台 发 送 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*CENTER,电话号码]

实例:[3G*8800000015*0012*CENTER,00000000000]

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*CENTER]

实例:[3G*8800000015*0006*CENTER]

说明:设置短信报警接收号码,终端的各种报警短信会发送到该号码的手机上面

### SOS 短信报警开关

平 台 发 送 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*SOSSMS,0 或 1]

实例:[3G*8800000015*0008*SOSSMS,0]

终端回复:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*SOSSMS]

实例:[3G*8800000015*0006*SOSSMS]

说明: 设置产生 SOS 报警后是否向 SOS 号码发送短信(0:关闭,1:打开).

### 低电短信报警开关

平 台 发 送 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*LOWBAT,0 或 1]

实例:[3G*8800000015*0008*LOWBAT,1]

终端回复:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*LOWBAT]

实例:[3G*8800000015*0006*LOWBAT]

说明: 设置产生低点报警后是否向中心号码发送短信(0:关闭,1:打开).

### 取下手环报警开关

平 台 发 送 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*REMOVE,0 或者 1] 实例:[SG*5678901234*0008*REMOVE,1]

终 端 回 复 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*REMOVE]

实例:[SG*5678901234*0006*REMOVE]

说明:手表拆除报警的开关，1 打开，0 关闭.

取下手表短信报警开关： 平台发送：

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*REMOVESMS,0 或者 1]

终 端 回 复 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*REMOVESMS]

### 版本查询

平台发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*VERNO]

实例:[3G*8800000015*0005*VERNO]

终端回复:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*VERNO,版本号]

实例:[3G*8800000015*0028*VERNO,G29_BASE_V1.00_2014.04.23_17.46.49]

说明:查询终端软件版本.

### 立即定位指令

平台发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*CR]

实例:[3G*8800000015*0002*CR]

终端回复:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*CR]

实例:[3G*8800000015*0002*CR]

说明:立即唤醒终端 GPS 模块,连续一段时间一直处于定位状态.

### 关机指令

平 台 发 送 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*POWEROFF]

实例:[3G*5678901234*0008*POWEROFF]

终 端 回 复 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*POWEROFF]

实例:[3G*5678901234*0008*POWEROFF]

说明:关机功能.

### 重启

平 台 发 送 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*RESET]

实例:[3g*5678901234*0005*RESET]

终 端 回 复 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*RESET]

实例:[3g*5678901234*0005*RESET]

说明:终端接收到指令后重启，终端在后台重启，不会表现出来。

### 上课禁用时间段设置(新)

平台发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*SILENCETIME2,时间段-星期,时间段-星期,时间段-星期,时间段-  星期]

实例:

[3G*5678901234*0037*SILENCETIME2,21:10-7:30-0111110,21:10-7:30-0111110,21:1 0-7:30 -0111110,21:10-7:30-0111110]

终端回复:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*SILENCETIME2]

实例:

[3G*5678901234*000B*SILENCETIME2]

说明: 设置上课禁用时间段范围，星期排序：星期日，星期一，星期二，星期三，星期四， 星期五，星期六.0 代表关闭，1 代表打开。

### 计步时间段设置

平台发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*WALKTIME,时间段,时间段,时间段]

实例:[3G*5678901234*002A*WALKTIME,8:10-9:30,10:10-11:30,12:10-13:30]

终 端 回 复 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*WALKTIME]

实例:[3G*5678901234*0008*WALKTIME]

说明: 设置计步打开的时间段范围.

### 翻转检测时间段设置

平 台 发 送 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*SLEEPTIME,时间段]

实例:[3G*5678901234*0014*SLEEPTIME,21:10-7:30]

终 端 回 复 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*WALKTIME]

实例:[3G*5678901234*0009*SLEEPTIME]

说明: 设置翻滚检测的时间段范围.

### 找手表指令

平台发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*FIND]

实例:[3G*5678901234*0004*FIND]

终端回复:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*FIND]

实例:[3G*5678901234*0004*FIND]

说明: 发送该指令手边响铃 1 分钟.

### 闹钟设置指令

平台发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*REMIND,闹钟 1,闹钟 2,闹钟 3]

实例:[3G*5678901234*0018*REMIND,08:10-1-1,08:10-1-2, 08:10-1-3-0111110]

终端回复:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*REMIND]

实例:[3G*5678901234*0006*REMIND]

说明:闹铃格式为：时间-开关-频率(1：一次；2:每天;3：自定义) 08:10-1-1：闹钟时间 8:10，打开，响铃一次

08:10-1-2：闹钟时间 8:10，打开，每天响铃

08:10-1-3-0111110：闹钟时间 8:10，打开，自定义周一至周五打开.

### 课程表

平台发送：

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*SCHEDULE,hhmmhhmm-hhmmhhmm,x_x_x-x_x_x] hhmmhhmm-hhmmhhmm-...：对应 8 个课时的上课时间段

x_x_x-x_x_x-...：对应星期几_第几节课_科目（3 个参数一起下发，固定星期数和课时数， 变量在科目），数据格式为 Unicode 字符

#### 注意：8 个课时的时间段和科目设置的数据是一起下发的，只要有参数的都会生

成数据,即整个课程表的数据都会一起下发。

例如：

[3G*3916111448*0071*SCHEDULE,07000800-00000000-00000000-00000000-00000000-00000 000-00000000-00000000,661f671f4e00005f0031005f8bed6587]

表示课时时间段 7：00-8:00，星期一_1_语文，即星期一第一节课语文，时间为 7 点到 8 点终端回复

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*SCHEDULE]

### 电话本

- 电话本设置指令（儿童 15 个） 平台发送(1-5 个):

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*PHB,号码 1,姓名 1,号码 2,姓名 2,号码 3,姓名 3, 号码 4,姓名 4,号码5,姓名 5]

实例:[3G*5678901234*001B*PHB,313131,597D003100320033]

终端回复:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*PHB]

实例:[3G*5678901234*0003*PHB]

平台发送(6-10 个):

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*PHB2,号码 6,姓名 6,号码 7,姓名 7,号码 8,姓名 8, 号码 9,姓名 9,号码 10,姓名 10]

实例:[3G*8800000015*001C*PHB2,313131,597D003100320033]

终 端 回 复 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*PHB2]

实例:[3G*8800000015*0004*PHB2]

平台发送(11-15 个):

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*PHB3,号码 11,姓名 11,号码 12,姓名 12,号码 13,姓名 13, 号码 14,姓名 14,号码 15,姓名 15]

实例:[3G*8800000015*001C*PHB3,313131,597D003100320033]

终 端 回 复 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*PHB3]

实例:[3G*8800000015*0004*PHB3]

说明:该指令设置终端电话本.

len:发送长度 16 进制表示 占用 2 个字节号码:ascii 字符

名字:Unicode 编码

最多对应 5 组号码与名字,号码不超过 20 个 ascii 字符，姓名不超过 10 个汉字PHB 为 1-5 个号码,phb2 为 6-10 个号码,phb3 为 11-15 个号码

- 电话本设置（老人 30 个） 平台下发：

[3G*7893267563*len*PHBX,编号,姓名,电话,照片数据]

注：1、TB——电话本功能(0：没有，1：有 10 个，2:有 15 个，3:有 0--30 个<老人版>)

2、可以有 0——30 个电话

3、编号 1——30

4、照片数据可以为空(即没有设置照片)，但是协议参数格式不变(即会有逗号“，”)

终端回复: [3G*7893267563*0002*PHBX,状态码]

状态码：1——成功	0——失败

- 电话本设置（安卓展讯平台 100 个） 平台下发：

[3G*7893267563*len*PHBX,编号,姓名,电话,照片数据]

注：1、TB——电话本功能(0：没有，1：有 10 个，2:有 15 个，3:有 0--30 个<老人版>，4:

有 0--100 个<老人版>)

2、可以有 0——100 个电话

3、编号 1——100

4、照片数据可以为空(即没有设置照片)，但是协议参数格式不变(即会有逗号“，”)

终端回复: [3G*7893267563*0002*PHBX,状态码]

状态码：1——成功	0——失败

（4）电话本删除（30 个/100 个） 平台下发：

[3G*7893267563*0002*DPHBX,编号]

终端回复: [3G*7893267563*0002*PHBX,状态码]

状态码：1——成功	0——失败

### 微聊（老版）

（1）.对讲功能平台发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*TK,ARM 格式音频数据]

终 端 回 复 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*TK,接收结果]

ARM 格式音频数据需要反转义: 0X7D 0X01 -->	0X7D

0X7D 0X02 -->	0X5B

0X7D 0X03 -->	0X5D

0X7D 0X04 -->	0X2C

0X7D 0X05 -->	0X2A

接收结果:1—成功

0- 失败

终端发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*TK,ARM 格式音频数据]

平台回复:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*TK,接收结果]

ARM 格式音频数据需要转义:

0X7D --> 0X7D 0X01

0X5B --> 0X7D 0X02

0X5D --> 0X7D 0X03

0X2C --> 0X7D 0X04

0X2A --> 0X7D 0X05

终端请求录音下发:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*TKQ]

（2）.终端检测离线语音终端请求录音下发:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*TKQ]

服 务 器 回 复 ： [3G*YYYYYYYYYY*LEN*TKQ]

终端请求好友录音下发： [3G*YYYYYYYYYY*LEN*TKQ2]

服 务 器 回 复 ： [3G*YYYYYYYYYY*LEN*TKQ2]

### 短语显示设置指令

平台发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*MESSAGE,短语内容]

实例:[3G*5678901234*0018*MESSAGE,597D003100320033]

终端回复:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*MESSAGE]

实例:[3G*5678901234*0007*MESSAGE]

说明:该指令向终端推送显示的短语.短语采用 unicode 编码（u3G2）下发给终端

### 恢复出厂设置

平 台 发 送 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*FACTORY]

实例:[3G*8800000015*0007*FACTORY]

终 端 回 复 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*FACTORY]

实例:[3G*8800000015*0007*FACTORY]

说明:终端恢复出厂设置.

### 小红花个数设置指令

平台发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*FLOWER,个数]

实例:[3G*8800000015*0008*FLOWER,5]

终端回复:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*FLOWER]

实例:[3G*8800000015*0006*FLOWER]

说明: 设置该屏幕显示小红花个数.

### 远程拍照

#### 远程拍照指令[3G*8800000015*len*rcapture] 终端回复

图片上传指令[3G*8800000015*len*img,5,y,z]

参数 Y 表示	：时间（年月日时分秒：160429110950） 参数 Z 为照片内容

### 碰碰交好友（单个好友）

终端发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*PP,手表当前时间,位置数据(见附录一)] 实例:

[3G*8800000015*00D4*PP,091046,180916,085033,A,22.570193,N,113.8621950,E,0.48,60. 3,0.0,9,100,100,0,0,00000010,7,255,460,1,9529,21809,160,9529,21405,133,9529,635

55,133,9529,63554,124,9529,21242,119,9529,21151,118,9529,63574,116,0,23.2]

平台回复:

情况一：交友成功[3G*8800000015*LEN*pp,ID]

实 例 ： [3G*8800000015*000A*pp,8800000015]

情况二：交友失败[3G*8800000015*LEN*pp,X]

X 的值为 1 表示对方已经交过好友,为 2 表示自己已经交过好友。实例：

[3G*8800000015*0001*pp,1] [3G*8800000015*0002*pp,2]

### 解除碰碰交友

平 台 下 发 指 令 ： [3G*8800000015*0003*PPR]

终端不需回复

### 情景模式

#### 平台发送：

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*profile,x]

#### X 的值分别可以 1,2,3,4

为 1 表示震动加响铃

为 2 表示响铃

为 3 表示震动

为 4 表示静音终端回复：

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*profile]

- 体温（BT=2，新版）

- 体温上报新版协议

终 端 发 送 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*btemp2,type,temp] Type ：测量模式：0：额头模式 1: 手腕模式Temp ：体温，

当 temp=0, 温度过低异常(测量异常) 当 temp=1, 温度过高异常(测量异常)

服 务 器 回 复 ： [3G*YYYYYYYYYY*LEN*btemp2]

- 体温实时测量下发协议

服 务 器 发 送 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*bodytemp2]

终 端 回 复 ： [3G*YYYYYYYYYY*LEN*bodytemp2]

- 体温间隔测量下发协议

服 务 器 发 送 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*bodytemp,arg1，arg2] arg1 ：0 :间隔测量关闭 1 :间隔测量开启

arg2 ：2 :间隔时间，单位小时，取值：1-12（夜间模式不上报）

终 端 回 复 ： [3G*YYYYYYYYYY*LEN*bodytemp]

- 体温异常提醒设置下发协议（功能配置项：BW=1）

服 务 器 发 送 : [3G*YYYYYYYYYY*LEN*BTWARNSET,lowbt,highbt,open,type,tel] lowbt ：低温提醒临界点(double 数据类型)

highbt：高温提醒临界点(double 数据类型) open：开关：0：关	1：开

type：提醒类型：0：短信 1：电话tel：提醒接收号码

终 端 回 复 ： [3G*YYYYYYYYYY*LEN*BTWARNSET]

- 体温定时测量下发协议

（注：此功能并非是循环测量功能，定时测量和循环测量为两个功能，当 BT=2 时，有循环测量功能，定时测量功能配置是 TM=1）

#### 服务器发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*BTTIMESET,count,time_str] count ：定时测量时间点个数

time_str ：定时测量设置格式字符串：时间点-类型时间点：时分(24 小时制)，类型： 0：每天	1：一次

例子：[3G*YYYYYYYYYY*LEN*BTTIMESET,3,08:30-0,18:00-1,22:00-1]

终 端 回 复 ： [3G*YYYYYYYYYY*LEN*BTTIMESET]

- 功能控制开关设置

[3G*9403043989*len*APPLOCK,WX-1, PH-1, DW-1, YJ-1]

注：1——开	0——关

手机模式功能开关标识：PH——默认：开GPS 定位功能开关标识：DW——默认：开夜间模式的开关标识：YJ——默认：关

[3G*9403043989*len*APPLOCK]

### 、老人特殊功能协议

- 心率协议

平 台 发 送 : [3G*8800000015*len*hrtstart,x]

x 为上传间隔时间，单位秒,连续上传时最小时间不小于 300 秒，最大不超过65535.

实例：[3G*8800000015*len*hrtstart,300] 终端会每隔 300 秒检测一次心率

x 为 1 则代表终端心率单次上传，上传完后自动关闭。x 为 0 则代表终端心率上传关闭。

终端回复[3G*8800000015*len*hrtstart]

- 血压心率上传(同时测量血压和心率)

终 端 上 传 ： [3G*8800000015*len*bphrt,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx]

| 第一个参数代表 | 高压 | 为 0 代表无效 |
| --- | --- | --- |
| 第二个参数代表 | 低压 | 为 0 代表无效 |
| 第三个参数代表 | 心率 | 为 0 代表无效 |
| 第四个参数代表 | 身高 | 厘米 |
| 第五个参数代表第六个参数代表第七个参数代表 | 性别年龄体重 | 1 男 2 女 KG |
| 平台回复： |  |  |

[3G*8800000015*len*bphrt]

- 跌倒报警灵敏度设置功能设置（功能配置项：LS=3+6）

备注：LS——跌倒报警灵敏度设置功能（当前数值+最大数值） 默认无（0+0）

注：用“+”拼接（数值越大，灵敏度越低） 1 <= 灵敏度当前值 <=最大值

服务器发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*LSSET,ls]

ls ：灵敏度设置格式：当前数值+最大数值，如：3+6

终 端 回 复 ： [3G*YYYYYYYYYY*LEN*LSSET]

注：如果 APP 端有下发修改，每次功能配置上报的时候，都要上报修改过的值， 而不是软件生产是默认的值

- 跌倒报警协议

平 台 发 送 ： [3G*YYYYYYYYYY*LEN*FALLDOWN,X,Y]

X:跌倒报警开关。

Y,跌倒后是否拨打中心号码开关终端回复[3G*YYYYYYYYYY*LEN*FALLDOWN]

- 、3G/4G 特殊协议

- 3G 或者 4G_非 CDMA 上报指令

终端发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*UD_类型,位置数据(见附录一)] UD_类型：UD_WCDMA, UD_TDSCDMA, UD_LTE,

WCDMA 和 TDSCDMA 是 3G，比如中国联通UD_LTE 是 4G，比如中国移动

### 4G_CDMA 上报指令

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*UD_类型,位置数据(见附录二)] UD_CDMA 是 CDMA 制式，比如：中国电信

CDMA 基站信息包括：SID，NID，BID

通过 cdma 的基站代码确定该基站的经纬度位置，必须知道 Sid、Nid、Bid 这三个基站数据， 缺一 不可。

SID 是系统识别码，每个地级市只有一个 sid，是唯一的。

NID 是网络识别码，由各本地网管理，也就是由地级分公司分配。每个地级市可能有 1 到 3 个 nid。

BID 表示的是网络中的某一个小区，可以理解为基站。

### 3G 或 4G_非 CDMA 上报指令

终端发送:

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*AL_类型,位置数据(见附录二)] AL_类型：AL_WCDMA, AL_TDSCDMA, AL_LTE,

WCDMA 和 TDSCDMA 是 3G，比如中国联通AL_LTE 是 4G，比如中国移动

### 4G_CDMA 报警上报

[3G*YYYYYYYYYY*LEN*AL_类型,位置数据(见附录二)] AL_CDMA 是 CDMA 制式，比如：中国电信

CDMA 基站信息包括：SID，NID，BID

通过 cdma 的基站代码确定该基站的经纬度位置，必须知道 Sid、Nid、Bid 这三个基站数据， 缺一 不可。

SID 是系统识别码，每个地级市只有一个 sid，是唯一的。

NID 是网络识别码，由各本地网管理，也就是由地级分公司分配。每个地级市可能有 1 到 3 个 nid。

BID 表示的是网络中的某一个小区，可以理解为基站。

# 三.附录

### 附录一: 位置数据说明

| 名称 | 实例(ASII 码) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 120414 | (日月年)2014 年 4 月 12 日 |
| 时间 | 101930 | (时分秒)10 点 19 分 30 秒 |
| 是否定位 | A | A:定位 V:未定位 |
| 纬度 | 22.564025 | 按 照 DD.DDDDDD 格 式 定 义 , 此 纬 度 值 为:22.564025. |
| 纬度标识 | N | N 表示北纬,S 表示南纬. |
| 经度 | 113.242329 | 按 照 DDD.DDDDDD 格 式 定 义 , 此 经 度 值 为:113.242329. |
| 经度标识 | E | E 表示东经,W 表示西经 |
| 速度 | 5.21 | 5.21 公里/小时. |
| 方向 | 152 | 方向在 152 度. |
| 海拔 | 100 | 单位为米 |
| 卫星个数 | 9 | 表明GPS 卫星个数 |
| GSM 信号强度 | 100 | 表示当前 GSM 信号强度(0-100) |
| 电量 | 90 | 表示当前电量等级百分比 |
| 计步数 | 1000 | 计步数为 1000 |
| 翻滚次数 | 50 | 翻滚 50 次 |
| 终端状态 | 00000000 | 用十六进制字符串表示,含义如下: 高 16bit 表示报警,低 16bit 表示状态. Bit 位(0 开始) 含义(1 有效) - 低电状态 - 出围栏状态 - 进围栏状态 - 手环戴上取下状态 - 手表运行静止状态 - SOS 报警 - 低电报警 - 出围栏报警 - 进围栏报警 - 手环拆除报警 - 老人手表 sos 报警(跌倒) - 心率异常报警 |
| 基站个数 | 4 | 上报基站个数,0 表示不上报基站信息 |
| 连接基站 ta | 1 | GSM 时延 |
| MCC 国家码 | 460 | 460 代表中国 |
| MNC 网号 | 02 | 02 代表中国移动 |

| 连接基站位置区域码 | 10133 | 区域码 |
| --- | --- | --- |
| 连接基站编号 | 5173 | 基站编号 |
| 连接基站信号强度 | 100 | 信号强度 |
| 附近基站1 位置区域码 | 10133 | 区域码 |
| 附近基站 1 编号 | 5173 | 基站编号 |
| 附近基站 1 信号强度 | 100 | 信号强度 |
| 附近基站2 位置区域码 | 10133 | 区域码 |
| 附近基站 2 编号 | 5173 | 基站编号 |
| 附近基站 2 信号强度 | 100 | 信号强度 |
| 附近基站3 位置区域码 | 10133 | 区域码 |
| 附近基站 3 编号 | 5173 | 基站编号 |
| 附近基站 3 信号强度 | 100 | 信号强度 |
| … | … | … |
| Wifi 信息数量 | 5 | Wifi 个数(最多 5 个),按信号强度排序. |
| Wifi 1 名字 | rrr | 第 1 个 wifi 信息名字 |
| Wifi 1 MAC 地址 | 1c:fa:68:13:a5:b4 | 第 1 个 wifi MAC 地址 |
| Wifi 1 信号强度 | -61 | 第 1 个 wifi 信号强度 |
| Wifi 1 名字 | abc | 第 2 个 wifi 名字 |
| Wifi 1 MAC 地址 | 1c:fa:68:13:a5:b5 | 第 2 个 wifi MAC 地址 |
| Wifi 1 信号强度 | -87 | 第 2 个 wifi 信号强度 |
| … | … | … |
| n | 23.6 | 定位精度 |

附录二: 4g_CDMA 位置数据说明

| 名称 | 实例(ASII 码) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 120414 | (日月年)2014 年 4 月 12 日 |
| 时间 | 101930 | (时分秒)10 点 19 分 30 秒 |
| 是否定位 | A | A:定位 V:未定位 |
| 纬度 | 22.564025 | 按 照 DD.DDDDDD 格 式 定 义 , 此 纬 度 值 为:22.564025. |
| 纬度标识 | N | N 表示北纬,S 表示南纬. |
| 经度 | 113.242329 | 按 照 DDD.DDDDDD 格 式 定 义 , 此 经 度 值 为:113.242329. |
| 经度标识 | E | E 表示东经,W 表示西经 |
| 速度 | 5.21 | 5.21 公里/小时. |
| 方向 | 152 | 方向在 152 度. |
| 海拔 | 100 | 单位为米 |
| 卫星个数 | 9 | 表明GPS 卫星个数 |
| GSM 信号强度 | 100 | 表示当前 GSM 信号强度(0-100) |
| 电量 | 90 | 表示当前电量等级百分比 |
| 计步数 | 1000 | 计步数为 1000 |
| 翻滚次数 | 50 | 翻滚 50 次 |
| 终端状态 | 00000000 （ 16 进 制） | 用二进制字符串表示为 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 含义如下: 左边高 16bit 表示报警,右边低 16bit 表示状态. Bit 位(0 开始) 含义(1 有效) 0 低电状态 - 手环戴上取下状态 - 手表运行静止状态 - SOS 报警 - 低电报警 - 手环拆除报警 - 跌倒报警 - 心率异常报警 |
| 基站个数 | 1 | 上报基站个数,0 表示不上报基站信息 |
| 连接基站 ta | 1 | GSM 时延 |
| MCC 国家码 | 460 | 460 代表中国 |
| MNC 网号 | 02 | 02 代表中国移动 |
| SID | 10133 | 系统识别码 |
| NID | 5173 | 网络识别码 |
| BID | 100 | 基站 |
| Wifi 信息数量 | 5 | Wifi 个数(最多 5 个),按信号强度排序. |
| Wifi 1 名字 | rrr | 第 1 个 wifi 信息名字 |
| Wifi 1 MAC 地址 | 1c:fa:68:13:a5:b4 | 第 1 个 wifi MAC 地址 |

| Wifi 1 信号强度 | -61 | 第 1 个 wifi 信号强度 |
| --- | --- | --- |
| Wifi 1 名字 | abc | 第 2 个 wifi 名字 |
| Wifi 1 MAC 地址 | 1c:fa:68:13:a5:b5 | 第 2 个 wifi MAC 地址 |
| Wifi 1 信号强度 | -87 | 第 2 个 wifi 信号强度 |
| … | … | … |